2801-ILZ-260.50.2020

Załącznik Nr 2c do SIWZ

stanowiący załącznik nr 2c do umowy

Specyfikacja funkcjonalno – techniczna

PRZYŁBICE PEŁNOTWARZOWE

| L.P. | PARAMERY WYMAGANE/MINIMALNE | PARAMETRY OFEROWANEGO PRODUKTU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ przyłbicy: pełnotwarzowa, zapewniająca ochronę ust, nosa, oczu i czoła przed czynnikami zewnętrznymi, wielokrotnego użytku; | TAK/NIE* PRODUCENT/MODEL/TYP:………. ……………………………………………….. |
| 2 | Materiał: niepalny, nietoksyczny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 3 | Rozmiar uniwersalny, odpowiednia dla osób noszących okulary |  |
| 4 | Osłona (szyba): - z tworzywa o grubości minimum 0,6 mm - wymiar minimum W 200 x S 300 mm - przejrzysta; współczynnik przepuszczania światła co najmniej 74,4%; - odporna na matowienie na skutek dezynfekcji środkami na bazie alkoholu; - odporna na mycie i zarysowania; - możliwość zablokowania przed opadaniem, podniesienia i regulacji kąta pochylenia; - folia ochronna zabezpieczająca osłonę z obu stron (do zdjęcia przed pierwszym użyciem); - odporna na uderzenia. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* Grubość osłony: …….. mm** Odporność na uderzenia**: - Niska - Średnia - Wysoka |
| 5 | Mocowanie na głowie: - bez daszka lub hełmu; - zapewniające stabilność przyłbicy podczas chodzenia, pochylania się, obracania głowy, - możliwość łatwej regulacji obwodu głowy (odpowiednie mechanizmy regulujące); - element kontaktowy z czołem wyłożony miękkim materiałem; - element kontaktowy z potylicą: tworzywo sztuczne lub szeroka guma/taśma elastyczna z bawełnianym oplotem; - Kolorystyka mocowania: preferowane odcienie niebieskiego, czarnego lub białego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 6 | - zapewnia ochronę przed rozbryzgami cieczy zgodnie z PN-EN 166:2005 - wykazuje odporność na podwyższoną temperaturę zgodnie z PN-EN 166:2005 - odporność na promieniowanie nadfioletowe PN-EN 166:2005 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 7 | Certyfikat CE | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 8 | Opakowanie: indywidualne opakowanie jednostkowe każdej przyłbicy, na którym są zamieszczone: - nazwa produktu, rodzaj, rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, CE, normy …….. lub opakowanie zbiorcze, na którym są zamieszczone: nazwa produktu, rodzaj, rozmiar, ilość sztuk, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, CE, normy …….. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 9 | - Instrukcja montażu w każdym opakowaniu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

* - niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe

….........................................................

pieczątka i podpis (podpisy)

Wykonawcy lub Pełnomocnika