Załącznik nr 1a do zapytania

Załącznik nr 1a do umowy

(załącznik opisuje specyfikację techniczną dla części 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa amunicji 9 mm FMJ spełniających wymagania określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

- Przeznaczenie

- Amunicja musi być przeznaczona do strzelania z pistoletu kaliber 9x19mm oraz pistoletu maszynowego kaliber 9x19mm

- Opis wyrobu

- Rodzaj pocisku – pełnopłaszczowy

- Masa pocisku – 7,45g - 8,5g

- Pocisk ołowiany, płaszcz pocisku mosiężny, miedziany lub tombakowy                                                    (nie dopuszcza się zastosowania płaszcza stalowego oraz pocisku z rdzeniem stalowym)

- Łuska – mosiężna lub tombakowa

- Spłonka – masa inicjująca nie może posiadać toksycznych ani powodujących korozję związków chemicznych

- Wymagania taktyczno  – techniczne

- Prędkość dla lufy testowej o długości 150mm

V0 – powyżej 360m/s

V25 – powyżej 340m/s

- Energia

E0 – powyżej 500 J

E25 – powyżej 400 J

- Wymagania w zakresie eksploatacji i przechowywania

- Amunicja musi być fabrycznie nowa, pierwszej kategorii z roku produkcji 2020 r., nie dopuszcza się amunicji reelaborowanej i elaborowanej.

- Naboje przechowywane w oryginalnych opakowaniach nie mogą tracić swoich właściwości podczas przechowywania w magazynach nie mniej niż 3 lata.

- Zakres temperaturowy dla którego amunicja nie może zmieniać swoich właściwości od – 20 do + 40 st. C, a także w wysokiej wilgotności

- Amunicja musi być pakowana w sposób uniemożliwiający jej wzajemne obijanie się w paczkach, co może prowadzić do zmiany kształtu

- Amunicja musi być pakowana jednostkowo po 50 szt. w opakowaniach zbiorczych nie więcej niż po 1000 szt.

- Wymagania dotyczące gwarancji

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na amunicję nie mniej niż 36 miesięcy przy założeniu przechowywania w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.

Załącznik nr 1b do zapytania

Załącznik nr 1b do umowy

(załącznik opisuje specyfikację techniczną dla części 2)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa amunicji 9 mm JHP spełniających wymagania określone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Przeznaczenie

- Amunicja musi być przeznaczona do strzelania z pistoletu kaliber 9x19mm oraz pistoletu maszynowego kaliber 9x19mm

- Opis wyrobu

- Rodzaj pocisku – półpłaszczowy

- Masa pocisku – 7,45g - 9,0g

- Pocisk: ołowiany rdzeń pokryty naciętym wzdłużnie płaszczem mosiężnym, miedzianym lub tombakowym lub  pocisk z wgłębieniem wierzchołkowym

(nie dopuszcza się zastosowania płaszcza stalowego oraz pocisku z rdzeniem stalowym)

- Łuska – mosiężna lub tombakowa

- Spłonka – masa inicjująca nie może posiadać toksycznych ani powodujących korozję związków chemicznych

- Wymagania taktyczno  – techniczne

- Prędkość dla lufy testowej o długości 150mm

V0 – powyżej 360m/s

V25 – powyżej 340m/s

- Energia

E0 – powyżej 500 J

E25 – powyżej 400 J

- Wymagania w zakresie eksploatacji i przechowywania

- Amunicja musi być fabrycznie nowa, pierwszej kategorii z roku produkcji 2020 r., nie dopuszcza się amunicji reelaborowanej i elaborowanej.

- Naboje przechowywane w oryginalnych opakowaniach nie mogą tracić swoich właściwości podczas przechowywania w magazynach nie mniej niż 3 lata.

- Zakres temperaturowy dla którego amunicja nie może zmieniać swoich właściwości od – 20 do + 40 st. C, a także w wysokiej wilgotności

- Amunicja musi być pakowana w sposób uniemożliwiający jej wzajemne obijanie się w paczkach, co może prowadzić do zmiany kształtu

- Amunicja musi być pakowana jednostkowo po 50 szt. w opakowaniach zbiorczych nie więcej niż po 1000 szt.

- Wymagania dotyczące gwarancji

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na amunicję nie mniej niż 36 miesięcy przy założeniu przechowywania w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.

Załącznik nr 1c do zapytania

Załącznik nr 1c do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych strzelb gładkolufowych kaliber 12/76 z  pasami transportowymi w kolorze czarnym.

Opis ogólny wyrobu:

Strzelba gładkolufowa jest rodzajem uzbrojenia funkcjonariuszy służby celno-skarbowej służącym do samoobrony oraz wymuszania określonego zachowania.

Wymagania techniczne:

- Kaliber: 12 / 76

- Waga: 3 kg – 3,9 kg

- Długość lufy: 18” – 20”

- Lufa kuta na zimno z chromowanym przewodem lufy (przewód lufy utwardzony poprzez chromowanie)

- bezpiecznik

- kolba o regulowanej długości (rozsuwana) wykonana z polimeru wysokiej jakości ze stopką gumową

- kolba rozsuwana z możliwością regulacji jej długości

- strzelba musi posiadać chwyt pistoletowy

- szyna akcesoryjna na komorze zamkowej

- przyrządy celownicze mechaniczne regulowane w płaszczyźnie pionowej i poziomej

Zasada działania:

- Strzelba typu Pump Action lub półautomat

- możliwość zabezpieczenia broni z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej

Wymagania w zakresie wymiarów i masy:

- masa strzelby 			                        – nie większa niż 3,90 kg,

- długość całkowita strzelby 			– nie większa niż 105 cm,

- długość lufy					– pomiędzy 45-55 cm.

Wymagania w zakresie niezawodności i żywotności:

- strzelba musi działać niezawodnie zarówno w wysokich jak i niskich temperaturach,

- strzelba musi być odporny na działanie czynników mechanicznych i środowiskowych występujących w warunkach pracy funkcjonariuszy SCS,

- żywotność istotnych części strzelby (lufa, zamek, szkielet) wynosić musi co najmniej 10.000 strzałów,

- wszystkie istotne elementy strzelby  muszą posiadać oznaczenie alfanumeryczne,

- lufa kuta na zimno z utwardzonym przewodem lufy poprzez chromowanie.

Wymagania w zakresie ergonomii:

- strzelba nie może posiadać ostrych krawędzi które mogłyby powodować kaleczenie dłoni użytkownika oraz wystających elementów utrudniających właściwe dobycie broni przez użytkownika,

- chwyty strzelby muszą zapewnić jego pewne i wygodne trzymanie,

- rozłożenie strzelby do czyszczenie nie może wymagać użycia narzędzi.

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa:

- strzelba musi zapewniać możliwość bezpiecznego przenoszenia z nabojem wprowadzonym do komory nabojowej,

- strzelba musi działać niezawodnie zarówno w wysokich jak i niskich temperaturach.

Wymagania dodatkowe:

- wszystkie powierzchnie zewnętrzne broni muszą mieć matowe wykończenia,

- przyrządy celownicze (przeziernikowe) regulowane w płaszczyźnie pionowej i poziomej,

- pojemność magazynka co najmniej 7 naboi,

- budowa magazynka rurowa.

Wymagania dotyczące jakości wyrobu:

- wyrób musi mieć estetyczny wygląd, wysoką jakość i być starannie wykonany,

- niedopuszczalne są rozwarstwienia, przetarcia, odbarwienia i deformacje,

- dopuszcza się wyłącznie wyroby w pierwszej klasie jakości.

- strzelba musi być odporna na działanie czynników mechanicznych i środowiskowych występujących w warunkach pracy funkcjonariuszy SCS,

- protokoły odstrzału każdego egzemplarza broni wraz z łuskami (3 szt.).

Ukompletowanie:

W skład kompletu wyrobu wchodzić musi:

- strzelba	– 1 szt.

- zestaw do czyszczenia i konserwacji broni (co najmniej wycior i szczoteczka)  – 1 szt.

- karta gwarancyjna 				– 1 szt.

- instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim   	– 1 szt.

- skrzynia transportowa z tworzywa sztucznego lub kodury		– 1 szt.

- przyrządy celownicze mechaniczne regulowane w płaszczyźnie pionowej i poziomej – 1 kpl.

- pas nośny  z regulacją długości – 1 szt.

Pakowanie:

Strzelba powinna być pakowana do skrzyni transportowej z tworzywa sztucznego, która pomieści strzelbę i wszystkie elementy ukompletowania oraz zabezpieczy je podczas ewentualnego upadku w czasie transportu.

Warunki gwarancji:

- minimum 5 lat od dnia zakupu