Załącznik nr 2a do SIWZ

Załącznik nr 1a do umowy

(załącznik opisuje specyfikację techniczną dla części 1)

specyfikacja techniczna

amunicji do broni strzeleckiej

- Przeznaczenie dokumentu

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrób poprzez określenie wymagań, jakie powinien spełniać:

- w zakresie wymagań:

* technicznych,

* jakościowych,

* związanych z bezpieczeństwem użytkowania,

- w odniesieniu do:

* nazewnictwa,

* symboli,

* badań i metodologii badań,

* znakowania oraz oznaczenia wyrobu.

- Zakres stosowania dokumentu

Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana w realizacji zamówienia publicznego oraz w systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa.

- Wymagania jakościowe

Dostarczona amunicja kal. 9x19mm z pociskiem FMJ musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana w pierwszej klasie jakości.  Jakość przedmiotowej amunicji, jak jej parametry balistyczne powinny gwarantować niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.

- Opis wyrobu

- Rodzaj pocisku – pełnopłaszczowy

- Masa pocisku – 7,45g - 8,5g

- Pocisk ołowiany, płaszcz pocisku mosiężny, miedziany lub tombakowy                                                    (nie dopuszcza się zastosowania płaszcza stalowego oraz pocisku z rdzeniem stalowym)

- Łuska – mosiężna lub tombakowa

- Spłonka – masa inicjująca nie może posiadać toksycznych ani powodujących korozję związków chemicznych

- Wymagania techniczne

- Prędkość dla lufy testowej o długości 150mm

V0 – powyżej 360m/s

V25 – powyżej 345m/s

- Energia

E0 – powyżej 500 J

E25 – powyżej 400 J

- Wymagania w zakresie eksploatacji i przechowywania

- Amunicja musi być fabrycznie nowa, pierwszej kategorii z roku produkcji 2019/2020 r., nie dopuszcza się amunicji reelaborowanej i elaborowanej.

- Zakres temperaturowy dla którego amunicja nie może zmieniać swoich właściwości od – 30 do + 40 st. C, a także w wysokiej wilgotności

- Amunicja winna być pakowana w sposób uniemożliwiający jej wzajemne obijanie się w paczkach, co może prowadzić do zmiany kształtu

- Amunicja  winna być pakowana po 50 szt. w paczce,  w opakowaniach zbiorczych nie większych niż 1000 szt.

- Wymagania dotyczące gwarancji

O ile umowa nie określa inaczej, na amunicję Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 3 lat od daty podpisania dowodu przyjęcia przez przedstawiciela Zamawiającego.

Załącznik nr 2b do SIWZ

Załącznik nr 1b do umowy

(załącznik opisuje specyfikację techniczną dla części 2)

specyfikacja techniczna

amunicji do broni strzeleckiej

- Przeznaczenie dokumentu

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrób poprzez określenie wymagań, jakie powinien spełniać:

- w zakresie wymagań:

* technicznych,

* jakościowych,

* związanych z bezpieczeństwem użytkowania,

- w odniesieniu do:

* nazewnictwa,

* symboli,

* badań i metodologii badań,

* znakowania oraz oznaczenia wyrobu.

- Zakres stosowania dokumentu

Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana w realizacji zamówienia publicznego oraz w systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa.

- Wymagania jakościowe

Dostarczona amunicja kal. 9x19mm z pociskiem TFMJ musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana w pierwszej klasie jakości.  Jakość przedmiotowej amunicji, jak jej parametry balistyczne powinny gwarantować niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.

- Opis wyrobu

- Rodzaj pocisku – pełnopłaszczowy

- Masa pocisku – 7,45g - 8,5g

- Pocisk ołowiany, płaszcz pocisku mosiężny, miedziany lub tombakowy                                                    (nie dopuszcza się zastosowania płaszcza stalowego oraz pocisku z rdzeniem stalowym)

- Łuska – mosiężna lub tombakowa

- Spłonka – masa inicjująca nie może posiadać toksycznych ani powodujących korozję związków chemicznych

- Wymagania techniczne

- Prędkość dla lufy testowej o długości 150mm

V0 – powyżej 370m/s

V25 – powyżej 345m/s

- Energia

E0 – powyżej 550 J

E25 – powyżej 450 J

- Wymagania w zakresie eksploatacji i przechowywania

- Amunicja musi być fabrycznie nowa, pierwszej kategorii z roku produkcji 2019/2020 r., nie dopuszcza się amunicji reelaborowanej i elaborowanej.

- Zakres temperaturowy dla którego amunicja nie może zmieniać swoich właściwości od – 30 do + 40 st. C, a także w wysokiej wilgotności

- Amunicja winna być pakowana w sposób uniemożliwiający jej wzajemne obijanie się w paczkach, co może prowadzić do zmiany kształtu

- Amunicja  winna być pakowana po 50 szt. w paczce,  w opakowaniach zbiorczych nie większych niż 1000 szt.

- Wymagania dotyczące gwarancji

O ile umowa nie określa inaczej, na amunicję Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 3 lat od daty podpisania dowodu przyjęcia przez przedstawiciela Zamawiającego.

Załącznik nr 2c do SIWZ

Załącznik nr 1c do umowy

(załącznik opisuje specyfikację techniczną dla części 3)

specyfikacja techniczna

amunicji do broni strzeleckiej

- Przeznaczenie dokumentu

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrób poprzez określenie wymagań, jakie powinien spełniać:

- w zakresie wymagań:

* technicznych,

* jakościowych,

* związanych z bezpieczeństwem użytkowania,

- w odniesieniu do:

* nazewnictwa,

* symboli,

* badań i metodologii badań,

* znakowania oraz oznaczenia wyrobu.

- Zakres stosowania dokumentu

Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana w realizacji zamówienia publicznego oraz w systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa.

- Wymagania jakościowe

Dostarczona amunicja kal. 9x19mm z pociskiem JHP musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana w pierwszej klasie jakości. Jakość przedmiotowej amunicji, jak jej parametry balistyczne powinny gwarantować niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.

- Opis wyrobu

- Rodzaj pocisku – półpłaszczowy

- Masa pocisku – 7,45g - 9,0g

- Pocisk: ołowiany rdzeń pokryty naciętym wzdłużnie płaszczem mosiężnym, miedzianym lub tombakowym lub  pocisk z wgłębieniem wierzchołkowym

(nie dopuszcza się zastosowania płaszcza stalowego oraz pocisku z rdzeniem stalowym)

- Łuska – mosiężna lub tombakowa

- Spłonka – masa inicjująca nie może posiadać toksycznych ani powodujących korozję związków chemicznych

- Wymagania techniczne

- Prędkość dla lufy testowej o długości 150mm

V0 – powyżej 360m/s

V25 – powyżej 345m/s

- Energia

E0 – powyżej 500 J

E25 – powyżej 400 J

- Wymagania w zakresie eksploatacji i przechowywania

- Amunicja musi być fabrycznie nowa, pierwszej kategorii z roku produkcji 2019/2020 r., nie dopuszcza się amunicji reelaborowanej i elaborowanej.

- Zakres temperaturowy dla którego amunicja nie może zmieniać swoich właściwości od – 30 do + 40 st. C, a także w wysokiej wilgotności

- Amunicja winna być pakowana w sposób uniemożliwiający jej wzajemne obijanie się w paczkach, co może prowadzić do zmiany kształtu

- Amunicja  winna być pakowana po 50 szt. w paczce,  w opakowaniach zbiorczych nie większych niż 1000 szt.

- Wymagania dotyczące gwarancji

O ile umowa nie określa inaczej, na amunicję Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 3 lat od daty podpisania dowodu przyjęcia przez przedstawiciela Zamawiającego.

Załącznik nr 2d do SIWZ

(załącznik 2d opisuje specyfikację techniczną dla części od 4 do 9)

Załącznik nr 1d do umowy

specyfikacja techniczna

amunicji specjalnej do strzelb gładkolufowych kal. 12/70

1. Wymagania podstawowe:

- Amunicja opisana w niniejszej specyfikacji przeznaczona jest do strzelania ze strzelb gładkolufowych  powtarzalnych.

- Amunicja musi działać niezawodnie zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach

i być odporna na działanie czynników mechanicznych i środowiskowych występujących w warunkach służby.

- Kaliber naboju: 12 (wagomiar).

2. Wymagania techniczne:

Podstawowe	parametry	techniczne	poszczególnych	typów	amunicji	opisane
są w poniższej tabeli:

| Nr części | Nazwa | Kolor łuski | Pocisk | Energia kinetyczna pocisku | Zasięg niebezpiecznego rażenia | Rozrzut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Typ 1 | Biały | Kula gumowa o średnicy 17,4 mm i masie 4,5 g | Ek 20 śr = 25-33 J | 20 m Trafienie na odległości większej niż podana nie może powodować ciężkich zranień ani kontuzji. Może jednak powodować przecięcie skóry | Przy strzelaniu na odległość 20 m 100% przestrzelin musi się mieścić w kole o średnicy 70 cm (seria 5 strzałów) |
| 5 | Typ 2 | Zielony | Mieszanka proszku żelaznego i talku technicznego w zamkniętym pojemniku z tworzywa sztucznego i masie 18,3 g | Ek 2,5 śr = 1850- 2025 J | 430 m Po trafieniu w przeszkodę. pocisk ma ją przebić I rozsypać się na pył. Pocisk musi zachować .. zdolność do penetracji przy uderzeniu pod kątem 25° | Przy strzelaniu na odległość 35 m przestrzeliny muszą . się mieścić w kole o średnicy: 6 cm (seria 5 strzałów), 10 cm (seria 10 strzałów) |
| 6 | Typ 4 | Biały | Nabój bez pocisku. Ładunek błyskowo- akustyczny w postaci mieszaniny azotanu sodu i proszku magnezowego | Nie określa się (natężenie dźwięku w odległości 1 ni od wylotu lufy nie może być mniejsze niż 110 dB) | 20 m Działanie amunicji musi polegać wyłącznie na oddziaływaniu świetlno- akustycznym. Zaelaborowana w łuskę mieszanina pirotechniczna musi ulegać podczas strzału spaleniu w lufie broni i ma jedynie potęgować huk wystrzału oraz jego efekt świetlny | Nie dotyczy |
| 7 | Typ 5 | Czerwony | Wydrążony ołowiany cylinder o średnicy 16,45 mm i masie 29,5 g umieszczony w przybitce z tworzywa sztucznego | Ek 2,5 śr. = 1655- 1965 J | 880 m | Przy strzelaniu na odległość 35 m przestrzeliny muszą się mieścić w kole o średnicy: 12 cm (seria 5 strzałów), 20 cm (seria 10 strzałów) |
| 8 | Typ 6 | Niebieski | 12 ołowianych loftek o średnicy 6,8 mm i masie 2 g | E k 15 śr pojedynczej loftki =" 115-130 J | 600 m | Przy strzelaniu na Odległość 35 m minimum 50% loftek musi się mieścić w kole o średnicy 60 cm |
| 9 | Typ 30 | Biały | Walec gumowy ubrzechwiony o średnicy 18,8 mm i masie 7,3 g z dwoma wzniesieniami na główce pocisku gumowego | Ek 30 k = 30-40 1 | 30 m Prędkość niebezpieczna dla odkrytego ciała ludzkiego 65 m/s (dla prędkości większych w 50% przypadków może wystąpić przecięcie odkrytej skóry u osoby dorosłej) | Przy strzelaniu na odległość odpowiednio: 30 m, 90% przestrzelin musi się mieścić w kole o średnicy odpowiednio: 30 cm (seria 5 strzałów) |

3. Znakowanie nabojów:

Oznaczenie nabojów ma polegać na trwałym naniesieniu co najmniej:

- na okuciu łuski każdego typu: nazwy wytwórni oraz wagomiarowego kalibru naboju,

- na tulejce łuski każdego typu: nazwy naboju umożliwiającej jego jednoznaczną identyfikację oraz liczby oznaczającej długość rozwiniętej łuski w milimetrach (długość łuski przed zarolowaniem),

- na tulejce łuski naboju Typ 1: w odległości 3 mm od górnej krawędzi okucia pojedynczego paska koloru czarnego o szerokości 15 mm,

- na tulejce łuski naboju Typ 30 w odległości 3 mm od górnej krawędzi okucia dwóch pasków koloru czarnego o szerokości 3 mm, odstęp pomiędzy paskami 3 mm,

4. Pakowanie i znakowanie opakowań:

- Naboje muszą być pakowane po 25 sztuk do pudelek tekturowych o kolorach odpowiadających kolorom łusek nabojów.

- Opakowania jednostkowe (25 szt. nabojów) muszą być pakowane po 20 szt. do opakowań transportowych (zbiorczych)

- Wymagania dotyczące gwarancji

O ile umowa nie określa inaczej, na amunicję Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 3 lat od daty podpisania dowodu przyjęcia przez przedstawiciela Zamawiającego.